ИНФОРМАЦИЯ

10.03.2026 года на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве планируется рассмотреть вопрос о размещении ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Михайлова, д. 8 согласно схеме установки шлагбаумов

Схема установки двух ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории в муниципальном округе Рязанский по адресу: г. Москва, улица Михайлова, д. 8

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

установки двух автоматических шлагбаумов по адресу: улица Михайлова, 8

Монтаж двух автоматических шлагбаумов: антивандального (№1 на схеме) и

«CAME GARD 3750» (производитель Италия) (№2 на схеме)

  - Места размещения шлагбаумов

Улица Михайлова, 8 - при въезде на дворовую территорию.

Рис. 1. Схема размещения шлагбаумов

- Места установки шлагбаумов

  - Тип шлагбаума

Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом. Основные компоненты (см. рис. 2): А − тумба из листовой стали толщиной 2 мм, оцинкованная и окрашенная; дверца с индивидуальным ключом;

В − монтажное основание, изготовленное из оцинкованной стали и оснащенное четырьмя анкерными пластинами с крепежными болтами;

С − пластина крепления стрелы из оцинкованной стали, позволяющая быстро и надежно закрепить стрелу;

D − разблокировка привода с помощью индивидуального ключа;

E − двигатель постоянного тока 24В; самоблокирующийся редуктор с литым под давлением алюминиевым корпусом; привод с червячным редуктором с постоянной консистентной смазкой; вращающиеся детали, оснащенные подшипниками со смазкой;

F − балансировочная пружина;

G − встроенные механические упоры; H − микровыключатели замедления;

I − блок управления.

Рис.2. Основные компоненты

Состав комплекта:

- тумба шлагбаума с приводом и блоком управления (класс защиты IP54);

- стрела алюминиевая 4,2 м;

- наклейки светоотражающие на стрелу (24шт.);

- фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные (дальность 10 м);

- стойка для фотоэлементов (h=0,5);

- брелок-передатчик 2-х канальный (дополнительная опция);

- обогреватель для шлагбаума (дополнительная опция);

- блок GSM для управления приводом через телефон (дополнительная опция);

- блок питания на 3А (12В) для GSM-модуля (дополнительная опция).

  - Габаритные размеры

Рис. 3. Габаритные размеры

  - Внешний вид шлагбаума

Рис. 4. Внешний вид шлагбаума

  - Технические характеристики шлагбаума

  - Тип шлагбаума (антивандальный)

Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами, размер 1250х500х1250мм, зашита листом 1.5мм, имеет окно для обслуживания привода. Конструкция окрашена порошковой полиэфирной краской. В закрытом положении стрела лежит на приемной стойке, укомплектованной уловителем для стрелы. При ширине проезда более 4 метров или при большом весе стрелы изготавливаются на базе консольных систем.

  - Габаритные размеры

Рис. 2. Габаритные размеры

  - Технические характеристики шлагбаума

Привод для откатных ворот Nice Robus 250HS

    - Напряжение питания - 230 В, 50 Гц

    - Мощность - 430 Вт

    - Скорость ворот – 0,4 м/сек (14 сек. для стрелы 4 м.)

    - Интенсивность - 100 циклов в час (для стрелы 4 м.)

    - Диапазон рабочих температур –20…+50°C

    - Степень защиты - IP44

    - Максимальный вес ворот - 250 кг

    - Максимальное количество пультов для встроенного приемника - 256 шт.

  - Эксплуатация шлагбаумов

    - Система управления и безопасности шлагбаумов

Система управления и безопасности каждого шлагбаума включает в себя:

      - радиоприемник (дополнительная опция);

      - пульт дистанционного управления (брелоки), находящиеся в личном пользовании жителей (дополнительная опция);

      - ключ для разблокировки, который используется в случае отключения электроэнергии для разблокировки стрелы и поднятия ее в вертикальное положение, (должен храниться в диспетчерской ДЭЗ или у ответственного лица);

      - фотоэлементы безопасности;

      - GSM блок управления, позволяющий открывать шлагбаум со стационарных городских и/или мобильных телефонов путем совершения бесплатного звонка на заявленный номер (дополнительная опция);

      - блок управления для удаленной диспетчеризации;

      - вызывную панель диспетчера;

      - камеру видеонаблюдения.

Система управления и безопасности шлагбаумов позволяет управлять движением стрелы шлагбаума с помощью:

- мобильного приложения. Открыв мобильное приложение, пользователь видит в реальном времени картинку с видеокамеры, установленной около шлагбаума. Нажав на иконку шлагбаума происходит открытие. Также можно в мобильном приложении получить разовый код на проезд гостевого автотранспорта. Пользователь может вносить ежемесячную оплату за пользование шлагбаумами без комиссии банка ;

- GSM блока управления, позволяющего открывать шлагбаум со стационарных городских и/или мобильных телефонов путем совершения бесплатного звонка на заявленный номер, (закрытие шлагбаума осуществляется посредством настройки режима автоматического закрывания стрелы);

- блока управления для удаленной диспетчеризации.

Защита от падения стрелы в зоне проезда осуществляется посредством датчиков безопасности (фотоэлементов), которые срабатывают в случае нахождения в зоне проезда какого-либо препятствия.

    - Условия въезда на гороженную территорию

      - Жители для въезда на огороженную придомовую территорию и выезда используют индивидуальные (именные) пульты либо управляют открытием шлагбаума с помощью звонков с мобильных или стационарных телефонов на определенные телефонные номера, закрепленные за каждым из шлагбаумов. Тарификации данных звонков не происходит, они для жителей бесплатны.

      - Въезд на огороженную территорию автотранспорта, принадлежащего экстренным службам (Постановление Правительства Москвы №428), машин коммунальных служб осуществляется с вызывной панели путем нажатия кнопки (клавиши). В данном случае сигнал поступает дежурному диспетчеру, который принимает решение об открытии шлагбаума. Выезд указанного и любого иного автотранспорта беспрепятственно осуществляется при нажатии кнопки на вызывной панели.

      - Въезд на личном автотранспорте граждан, не являющихся жителями домов, находящихся на огороженной территории (как-то друзей, знакомых, родственников и т.д.), приехавших к какому-либо жителю, осуществляется непосредственно самим жителем одним из следующих способов:

        - пультом для открытия шлагбаума

        - с помощью звонка на определенный телефонный номер, служащий для открытия шлагбаума,

        - путем подачи заявки в диспетчерскую службу.

Житель звонит в диспетчерскую и получает номер заявки. Далее передает ее водителю автотранспортного средства, которое собирается осуществить въезд на территорию. Водитель обращается в диспетчерскую, через вызывную панель и сообщает номер заявки.

        - путем обращения к диспетчеру через вызывную панель и сообщением постоянного четырехзначного ПИН-кода.

Выезд указанного автотранспорта беспрепятственно осуществляется при нажатии кнопки на вызывной панели, либо это осуществляет житель, к которому данный автотранспорт прибыл.

    - Порядок действий при отсутствии напряжения

Система управления позволяет поднять стрелу шлагбаума вручную при отключении электропитания с помощью ключа для разблокировки. Использовать данный метод на постоянной основе для управления шлагбаумом запрещено. Он используется для открытия шлагбаума с целью обеспечения проезда только в аварийных случаях. Для этого необходимо произвести разблокировку электропривода. Порядок разблокировки электропривода приведен на рис. 5.

Рис. 5. Разблокировка привода с помощью ключа для разблокировки

  - Диспетчеризация шлагбаумов. Обеспечение круглосуточного проезда на придомовую территорию автотранспортных средств экстренных и коммунальных служб

    - Основная задача диспетчера

Основной задачей диспетчера в рамках оказания услуг по удаленной диспетчеризации шлагбаумов является открытие шлагбаумов (поднятие стрел шлагбаумов) для проезда на придомовую территорию автотранспортных средств экстренных и коммунальных служб, в т.ч. 112, 01, 02, 03, 04, в круглосуточном режиме. Пропуск социальных и иных такси и автомобилей служб доставки осуществляется на основе дополнительных договоренностей.

    - Принцип осуществления вызова диспетчера

Звонок на пульт управления диспетчера осуществляется нажатием кнопки на вызывной панели, находящейся рядом со шлагбаумом.

    - Порядок работы диспетчера

а) Диспетчер принимает решение об открытии шлагбаума или разъясняет согласованный с жителями порядок въезда на придомовую территорию, в случае если им принимается решение не пропускать автотранспортное средство, не относящееся к категории автотранспортных средств экстренных и коммунальных служб, такси и служб доставки. При принятии решения об открытии шлагбаума диспетчер визуально оценивает ситуацию по картинке с установленной у шлагбаума видеокамеры.

б) Диспетчер открывает шлагбаум с помощью пульта управления шлагбаумами, передавая сигнал на открытие на блок управления шлагбаума.